Liikenneturvallisuuden tarkistuslista liikuntapaikkarakentamisessa

(Esimerkkiversio Jyväskylän kaupungilta)

Ohje liikuntapaikka-alueiden suunnitteluun

Tämä ohje on liikenneturvallisuuden tarkistuslista liikuntapaikka-alueiden suunnitteluun. Listan tarkoituksena on varmistaa, että liikenneturvallisuuteen liittyvät keskeiset seikat huomioidaan riittävän varhaisessa suunnitteluvaiheessa ohjaten toteutusta.

Lista on tarkoitettu liikuntapaikka-alueiden liikennejärjestelyistä vastaavien suunnittelijoiden ja tilaajien käyttöön. Se toimii suunnittelun laatutason lähtökohtana ja auttaa varmistamaan, että liikuntapaikkojen liikennejärjestelyt toteutetaan turvallisiksi ja sujuviksi erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen näkökulmasta. Tarkistuslistaa voidaan soveltaa erikokoisissa ja -luonteisissa liikuntapaikkahankkeissa paikalliset olosuhteet ja lähtökohdat huomioon ottaen.

Liikuntapaikkojen käyttäjinä on usein lapsia ja nuoria, minkä vuoksi liikenneympäristön tulee olla helposti hahmotettava, ennakoitava ja anteeksiantava. Ohjeessa korostuvat selkeät kulkureitit, risteämisten minimointi sekä jalankulun ja pyöräliikenteen turvallinen priorisointi liikuntapaikan liikennejärjestelyissä.

Käyttöohje:

Tarkistuslista on tarkoitettu hyödynnettäväksi erityisesti esi- ja yleissuunnitteluvaiheessa, jolloin liikennejärjestelyihin liittyvät perusratkaisut, tilavaraukset ja toiminnallinen kokonaisuus ovat vielä muokattavissa. Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa tarkistuslista toimii laadunvarmistuksen välineenä ja tukee liikenneturvallisuuden huomioimista yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa (esim. katu- ja rakennussuunnittelussa).

Ulkoisen suunnittelupalvelun ollessa mukana, tilaaja pyytää tarjousvaiheessa osana työtä suunnittelijaa tutustumaan tarkistuslistaan, toteuttamaan siinä annettuja ohjeita ja kirjaamaan Kommentit-osioon, miten kyseinen suunnitelma on huomioinut ja vastaa listassa esitettyihin tavoitteisiin ja periaatteisiin. Suunnitelmaluonnoksen kommentoinnin yhteydessä käydään muistiinpanojen avulla täytetty tarkistuslista läpi ja keskustellaan, miten suunnitelmassa on huomioitu kaikki tarpeelliset osa-alueet. Suunnittelun toteutuessa sisäisesti tarkistuslistaa käytetään liikenneturvallisuuden laadunvarmistuksen työkaluna. Listan avulla varmistetaan, että liikennejärjestelyihin liittyvät ratkaisut käsitellään riittävän varhaisessa vaiheessa yhteistyössä kaupungin liikennesuunnittelun asiantuntijoiden kanssa.

Yhteystiedot:

(Lisää tarvittavat organisaation yhteyshenkilöt ja vastuualueet)

| Liikenneturvallisuuden tarkistuslista |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liikuntapaikka-alueen liikennejärjestelyt |  | Kommentit – miten suunnitelma on huomioinut ja toteuttaa listassa esitettyä tavoitetta: |
| Jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteet | Jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksien tulee olla johdonmukaisesti jatkuvia ja riittävän leveitä koko suunnittelualueella. - Liikuntapaikan sisäänkäyntien sijoittelu niin, että yhteys katuverkkoon on looginen ja turvallinen (mikäli sisäänkäyntien sijoitteluun on mahdollista vaikuttaa). - Tonttiliittymistä harjoituspaikoille asti toteutetaan autoliikenteestä rakenteellisesti ja selkeästi erotellut jalankulun ja pyöräliikenteen kulkuväylät, jotka ovat esteettömiä ja yhtenäisiä koko matkalta. - Risteämistä autoliikenteen kanssa on pyrittävä ensisijaisesti välttämään. - Jalankulun ja pyöräteiden tulee olla koneellisesti kunnossapidettäviä, ellei tilaajan kanssa muuta sovita. |  |
| Autoliikenteen hallinta liikuntapaikka-alueella | Liikuntapaikka-alueen rakenteen sekä visuaalisten ja tilallisten ratkaisuiden tulee viestiä rauhallisen liikenteen ympäristöstä ja ohjata alhaisiin ajonopeuksiin sekä tarkkaavaisuuteen. Käytössä voi olla erilaisia keinoja: Tilaratkaisut: ajoväylien leveydet, mutkainen geometria ja näkemäalueet, tilan suosiminen ja osoittaminen jalankulun sekä pyöräliikenteen käyttöön (ts. autoliikenteelle varatun tilan vähentäminen, ajoradan “kavennus” ajoratamaalauksin) - Rakenne: kavennukset, kaarteet, korotetut alueet - Hidasteet: fyysiset ajonopeuksia hillitsevät elementit (töyssyt, korotukset) - Istutukset ja kalusteet: sijoittelu siten, että ne selkeyttävät kulkualueita (huomioiden näkemät) - Päällystemateriaalit, värit |  |
|  | Autojen pääsy jalankulun ja pyöräliikenteen väylille estetään rakenteellisin ratkaisuin. Samalla ehkäistään oikaisu jalankululle ja pyöräliikenteelle tarkoitettujen väylien läpi. - Väylille ajo ja pysäköinti estetään tai tehdään fyysisesti mahdottomaksi esimerkiksi istutuksilla, riittävän korkeilla reunakivillä tai muilla kiinteillä ratkaisuilla. Ratkaisujen tulee olla jatkuvia ja niin sijoitettuja, että pysäköinti tai ajo väylille ei ole mistään kohdasta mahdollista. - Huoltoliikenteen reitit ja toiminta-alueet erotetaan liikuntapaikan käyttäjien käyttämistä alueista. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota järjestelyn rajaamiseen niin, ettei huoltoliikenteen reittiä voi/ole houkuttelevaa käyttää saattoliikenteen tarkoitukseen. |  |
| Risteämiset | Liikuntapaikan alueella risteäminen autoliikenteen kanssa pyritään ensisijaisesti välttämään. Mikäli risteäminen on välttämätöntä, toteutetaan ylitysjärjestelyt selkeästi ja turvallisesti: - Jalankulun ylitykset toteutetaan suojateinä, jotka sijoitetaan kulkureitteihin nähden loogisiin kohtiin siten, että sijainti ohjaa käyttämään suojatietä eikä oikaisemaan. - Pyöräliikenteen risteämiset suunnitellaan siten, että autoliikenteelle asetetaan ensisijaisesti väistämisvelvollisuus. Risteämiset varustetaan selkeällä liikenteenohjauksella, riittävillä näkemillä ja ajonopeudet varmistetaan mataliksi esimerkiksi rakenteellisin keinoin. Turvallisuutta parantavia ratkaisuja: - näkemät, kohdennettu valaistus - rakenteet (esim. korotetut ylitykset, kavennukset, materiaalierot) - selkeä liikenteenohjaus (liikennemerkit, tiemerkinnät) - esteettömät näkemät sekä ajoneuvon kuljettajalle että jalankulkijalle/pyöräilijälle - mahdollisimman lyhyet ylitysmatkat. |  |
| Autojen pysäköintijärjestelyt | Toteutettavan pysäköintikapasiteetin tulee vastata asemakaavamääräysten lisäksi liikuntapaikan arvioitua käyttömäärää. Kapasiteetin tarve varmistettava tilaajalta. - Pysäköintialue mitoitetaan siten, että kapasiteetin ylittymisestä johtuvaa pysäköintiä luvattomiin paikkoihin ennaltaehkäistään. - Liikuntapaikan pysäköintijärjestelyissä on huomioitava liikuntaesteisten pysäköintipaikkojen tarve ja hyvin palveleva sijoittelu (tarkista tilaajalta). |  |
|  | Pysäköintialueiden ja -paikkojen sijainti sekä pysäköintiliikenne suunnitellaan siten, että ne eivät aiheuta vaaraa tai häiriötä jalankululle ja pyöräilylle. - Pysäköintialueen läpi ei tule ohjata läpikulkevaa jalankulun tai pyöräilyn yhteyttä. Mahdolliset oikoreitit tulee ennakoida ja oikoreittien kohdille ennaltaehkäisevästi istuttaa kasvillisuutta tai muilla esteillä rajoittaa kulkua. - Pysäköintialueet tulisi suunnitellaan niin, että autopaikan löytämiseksi ei tarvitse peruuttaa tarkoittaen, ettei pysäköintialueilla ole umpikujia (valtaosa pysäköintialueen liikenneonnettomuuksista tapahtuu peruutustilanteissa). - Sisäinen jalankulku tulisi ohjata ensisijaisesti ajoratojen ulkopuolelle esimerkiksi reunakivellä korotettuina jalkakäytävinä tai materiaalieroin pysäköintialueen reunaa pitkin rakennuksen sisäänkäynneille. Erityisen merkittävää toteuttaa suurilla pysäköintialueilla sekä sellaisilla, joille muodostuu jostain syystä pitkiä ajoväyliä. - Pysäköintialueelta johtaa tarvittaessa suojatiet harjoituspaikoille (ks. suojateitä koskevat ohjeet yllä). - Pysäköinti rajataan selkeästi (fyysisesti ja liikenteenohjauksella) määrätyille alueille tai paikoille. Pysäköinti tulee mielellään sijoittaa kauemmas liikuntapaikan sisäänkäynnistä aina (suositus max. 250 m) kun se on mahdollista, millä rauhoitetaan välitön sisäänkäynnin läheisyys jalankululle. Näköyhteys kohteeseen tulisi säilyä koko pysäköintialueella. - Pysäköintipaikat sijoitetaan tontille turvallisesti, ottaen huomioon näkemät suojateille sekä jalankulun ja pyöräilyn reiteille. Pysäköintiruutuja ei tule sijoittaa niin, että näkemä ajoradan ylitystilanteessa jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin estyy pysäköityjen autojen vuoksi. - Pysäköintiruutuun ajaminen ja poistuminen tulee toteuttaa turvalliseksi: peruutusliikenteen ei tule ulottua suojateille tai jalankulun ja pyöräliikenteen kulkureiteille, näkemien tulee olla riittävät ja geometrian turvallinen. - Pysäköintialueen kiertosuunta suunnitellaan tarvittaessa liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. |  |
| Pyöräpysäköinti | Pyöräpysäköinti mitoitetaan ja sijoitetaan turvallisesti ja helposti saavutettavaksi. Kapasiteetin tarve varmistettava tilaajalta. - Pyöräpaikkojen määrä tulee olla riittävä suhteessa liikuntapaikan käyttäjämääriin (tarkistetaan tapauskohtaisesti tilaajalta). - Kaikkien paikkojen tulee olla helppokäyttöisiä ja mahdollistaa runkolukitus. Erikoispyörien (esim. laatikkopyörät) pysäköintitila tulee huomioida. - Katettua pysäköintimahdollisuutta tulee suosia - vähintään 30 % paikoista sijoitetaan katettuun tilaan. - Pyöräpysäköinti voidaan merkitä opastein ja parantaa sen havaittavuutta erottuvalla materiaalilla ja valaistuksella. - Pyöräpaikat sijoitetaan maantasoon, sisäänkäyntien läheisyyteen ja loogisesti sujuvien kulkuyhteyksien varrelle siten, että pyöräpysäköinniltä on selkeä kulkuyhteys harjoituspaikoille niin, ettei reitti risteä esimerkiksi parkkipaikan läpi. Pyöräilijän reitti pyöräpysäköinnille ei saa mielellään ristetä jalankulkijoiden kanssa eikä tehdä merkittävää kiertolenkkiä ensin kohteen ohi. - Sähköpotkulaudoille on osoitettu oma pysäköintipaikka, mikäli liikuntapaikan sijainti on sähköpotkulautailulle todennäköinen. Sähköpotkulautojen pysäköinti merkitään siihen tarkoitetuin maalauksin ja liikennemerkein. |  |
| Saattoliikenteen järjestelyt | Saattoliikenne tulee järjestää liikuntapaikalla siten, että se mahdollistaa toimivan ja selkeän liikkumisen kaikille kulkumuodoille. - Saattoliikenne sijoitetaan niin, että se ei aiheuta häiriötä muille kulkumuodoille tai aiheuta turhaa risteämistä muun liikenteen kanssa. Sijoittaminen aina mahdollisuuksien mukaan kauemmas (esim. lähimmän kadun läheisyyteen), jotta liikuntapaikan lähiympäristö voidaan rauhoittaa jalankululle ja suosia aktiivisia kulkutapoja ja liikenneturvallisuutta. - Jalankulkijoille järjestetään turvallinen yhteys saattoliikennealueelta liikuntapaikalle. Saattopaikan ja liikuntapaikan välille on mahdollista suunnitella turvallinen kävelyreitti esim. viheralueen läpi. - Saattoliikenne ohjataan haluttuun paikkaan selkeästi havaittavalla liikenteenohjauksella (esim. asianmukaisin liikennemerkein jo tonttiliittymästä sille tarkoitetulle paikalle). - Saattoliikenteellä on selkeä kiertosuunta, joka mahdollistaa poistumisen ilman peruuttamista. - Saattoliikennettä odottaville järjestään turvallinen odotustila - sijainti niin, ettei sen läpi kulje pyörätietä. - Saattoliikenteen kapasiteetti ja tila mitoitetaan siten, että ruuhkautuminen ja häiriöt vältetään. Saattoliikenteen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että saattoliikennealue on niin selkeästi ohjattu ja muualla estetty, että saattaminen tapahtuu halutussa ja sille osoitetussa paikassa. Korostuu erityisesti liikuntapaikoilla, joissa harrastettava laji vaatii paljon varusteita. Ongelmat saattoliikenteessä johtavat usein kyyditsemiseen, mikä voi myöhemmin aiheuttaa ongelmia esim. saattoliikennepaikan tilantarpeessa. |  |
| Päällysteet | Liikuntapaikan kulkuväylät tulee päällystää liikuntapaikan luonteen, käyttötarkoituksen ja liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla. Päällystevalinnalla varmistetaan turvallinen, toimiva ja kestävä kulkuympäristö sekä mahdollistetaan tarvittava liikenteenohjaus ja kulkumuotojen erottelu (esim. ajoratamaalaukset). |  |
| Liikenteenohjaus | Suunnittelualueen liikenteenohjaus toteutetaan selkeästi ja johdonmukaisesti. - Suunnittelun alussa tulee määritellä, laaditaanko alueelle liikenteenohjaussuunnitelma, jossa esitetään kaikki tarvittavat liikennemerkit, tiemerkinnät ja opasteet. Liikenteenohjaus suunnitellaan katuympäristöjen periaatteita noudattaen, jotta se on käyttäjille selkeä ja johdonmukainen. |  |
| Valaistus | Valaistus toteutetaan riittävänä, oikein kohdistettuna, tasaisena ja häikäisemättömänä, jotta kulkijat ovat helposti havaittavissa ja reitit ovat turvallisesti käytettävissä pimeällä. Liikuntapaikoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota risteysalueiden, pysäköintialueiden ja jalankulun- ja pyöräväylien valaistukseen. Valaistustasot on hyväksytettävä tilaajalla aina kohdekohtaisesti. |  |
| Talvihoidon ja kunnossapidon mahdollistaminen | Kulkuväylien talvihoito tulee varmistaa riittävin aurausleveyksin ja selkeillä lumensijoittelupaikoilla. - Lumen kasaukseen osoitettujen paikkojen sijoittelu ei saa muodostaa liikkumisen esteitä tai näkemäesteitä. - Pääkulkuväylille varataan vähintään 3 metriä, jotta väyliä voidaan kunnossapitää koneellisesti. - Mahdolliset portaikot, pyörätelineet, penkit, roska-astiat ja muut mahdolliset varusteet sekä valaisimet sijoitetaan kulkuväylien ulkopuolelle talvikunnossapidon edellyttämällä tavalla. Kunnossapidon helpottamiseksi roska-astiat kiinnitetään pääasiallisesti aitoihin tai pylväisiin. Nurmelle sijoitettaessa reunustetaan kivirivillä. |  |
| Muuta huomioitavaa | - Liikuntapaikkasuunnittelussa tulee ottaa huomioon liikuntapaikan käytön ominaisuuksiin liittyvät tekijät: esimerkiksi oheistoimintaan, kuten verryttelyyn käytettävien alueiden sijainti, ja huomioida nämä tekijät liikennejärjestelyiden suunnittelussa. |  |
| Rajapinta katualueeseen Liikuntapaikan käyttäjien kulkureitit muodostuvat pääosin katualueen ja piha-alueen yhdistelmänä. Liikenneturvallisuusongelmat syntyvät usein juuri rajapinnassa, jossa jalankulku, pyöräily, autoliikenne ja joukkoliikenteen käyttäjävirrat kohtaavat. Tämän vuoksi katualueeseen liittyvät yhteydet ja liittymäratkaisut tulee tunnistaa ja yhteensovittaa kokonaisuutena liikuntapaikka-alueen suunnittelussa. Suunnittelussa tulee varmistaa ratkaisujen yhteensopivuus katualueen ja joukkoliikenteen järjestelyiden kanssa. Tarvittava vuoropuhelu ja yhteensovitus toteutetaan yhteistyössä katualueesta vastaavan tahon sekä joukkoliikenteen viranomaisten kanssa. Yhteystiedot pyydetään tilaajalta. Liikuntapaikan suunnittelupiirroksiin tulee liittää katusuunnitelma vähintään liittymien ja joukkoliikenteen pysäkkien osalta, jotta yhdistyminen on helpommin havaittavissa. |  | Kommentit – miten suunnitelma toteuttaa listassa esitettyä tavoitetta: |
| Tonttiliittymät ja sisäänajoratkaisut | Tonttiliittymät sijoitetaan turvallisiin kohtiin ja toteutetaan rakenteellisesti selkeinä. Huomioi: - Näkemät varmistetaan kaikille kulkumuodoille (ei näkemää estävää kasvillisuutta, rakenteita tai lumensijoittelua liittymäalueella). - Liittymäalueen valaistus toteutetaan siten, että jalankulkijat ja pyöräilijät ovat helposti havaittavissa. - Liittymien mitoitus ja kaarresäteet suunnitellaan huolto- ja pelastusliikenteen tarpeet huomioiden siten, että ajonopeudet pysyvät matalina. - Tarvittaessa toteutetaan rakenteellisia hidasteita ajonopeuksien hillitsemiseksi. - Huomioidaan pyöräliikenteen järjestely: jos pyöräily on ohjattu kadulla ajoradalle, ajoradalta luiskataan reitti kiinteistön kävelyn ja pyöräilyn reiteille. - Liikenteenohjaus toteutetaan liittymäalueella selkeästi ja johdonmukaisesti. |  |
| Jalankulun ja pyöräilyn yhteys katuverkosta liikuntapaikan alueelle | - Varmistetaan, että jalankulun ja pyöräilyn yhteydet katuverkosta liikuntapaikan alueen sisäisille reiteille toteutetaan jatkuvina, loogisina ja esteettöminä. - Jalankulun ja pyöräilyn risteämiset ajoneuvoliikenteen kanssa minimoidaan ja toteutetaan tarvittaessa selkeinä ja turvallisina. - Pyöräliikenteen jatkuvuus varmistetaan myös tilanteissa, joissa pyöräily on katualueella ohjattu ajoradalle (siirtymät ja luiskaukset toteutetaan selkeästi ja turvallisesti). |  |
| Joukkoliikenteen yhteydet (pysäkit ja jalankulkuyhteydet) | - Yhteistoiminta katujen ja joukkoliikenneviranomaisten kanssa: suunnittelussa otetaan huomioon olemassa olevat tai uudet pysäkkijärjestelyt ja esitetään mahdolliset muutostarpeet rakennuttajan/tilaa­jan kautta katuja ja pysäkkejä suunnitteleville tahoille. - Tarkistetaan joukkoliikenteen pysäkkien sijainti suhteessa liikuntapaikan sisäänkäynteihin ja pääkulkureitteihin. Etäisyys mahdollisimman lähellä. Varmistetaan turvallinen ja sujuva jalankulkuyhteys pysäkiltä liikuntapaikalle ilman tarpeetonta risteämistä autoliikenteen kanssa. Reitit tulee suunnitella siten, että kulkijoille ei tulisi tarvetta oikaista vaarallisiin kohtiin tai pyrkiä ajoradan yli ilman selkeitä ylitysjärjestelyitä. - Mikäli pysäkiltä kulku edellyttää kadun ylitystä, varmistetaan turvallinen ylityspaikka ja esitetään tarvittaessa muutostarpeet katualueelle ja sen suunnittelusta vastaavalle taholle. |  |

Lähteet:

Rakennustietosäätiö. (2016). RT-tietoväylä kortistot. Pysäköintialueet.

Rakennustietosäätiö. (2016). RT-tietoväylä kortistot. Pysäköintilaitokset.

Väylävirasto. (2020). Pyöräliikenteen suunnittelu. Väyläviraston ohjeita 18/2020.

Väylävirasto. (2022). Jalankulun suunnittelu. Väyläviraston ohjeita 34/2022.